精神堡垒一

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 56.24 |
| 2 | 土方回填，余土场地周边平整 | m3 | 36.34 |
| 3 | 100厚C15混凝土垫层，含模板 | m3 | 4.79 |
| 4 | C30混凝土筏板基础，含模板 | m3 | 14.34 |
| 5 | C30混凝土独立柱，含模板 | m3 | 0.98 |
| 6 | 钢筋 | 吨 | 0.936 |
| 7 | 20厚预埋钢板焊9根18钢筋400长、4根12钢筋200长 | 吨 | 0.873 |
| 8 | 钢结构骨架150*150*8mm、120*120*5mm、100*100*5mm、80*80*4mm、40*40*3mm/Q235B | 吨 | 6.107 |
| 9 | 主精神堡垒面板,2mm201不锈钢板，含造型灯、发光字、LOG | 项 | 1 |
| 10 | 右侧1造型面板,2mm201不锈钢板 | 项 | 1 |
| 11 | 右侧2面板,2mm201不锈钢板，含发光字 | 项 | 1 |
| 12 | 斜坡面板,2mm201不锈钢板，含不锈钢字 | 项 | 1 |
| 13 | 斜面落地不锈钢字 | 项 | 1 |
| 14 | 吊车费 | 台班 | 3 |

精神堡垒一效果图

精神堡垒二

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 41.93 |
| 2 | 土方回填，余土场地周边平整 | m3 | 24.17 |
| 3 | 100厚C15混凝土垫层，含模板 | m3 | 7.53 |
| 4 | 500厚C30混凝土筏板基础，含模板 | m3 | 9.25 |
| 5 | C30混凝土独立柱，含模板 | m3 | 2.254 |
| 6 | 加气砖砌体 | m3 | 47.96 |
| 7 | 100厚C30混凝土面层 | m3 | 4.46 |
| 8 | 30厚芝麻黑火烧面花岗岩饰面 | m2 | 70.52 |
| 9 | 钢筋 | 吨 | 1.274 |
| 10 | 20厚350*350预埋钢板焊9根18钢筋400长 | 吨 | 0.733 |
| 11 | 钢结构骨架150*150*8mm、100*100*5mm/40*40*3mm/Q235B | 吨 | 6.133 |
| 12 | 面板,2mm201不锈钢板 | 项 | 1 |
| 13 | 发光字、LOG | 项 | 1 |
| 14 | 黄色亚克力发光板 | 项 | 1 |
| 15 | 吊车费 | 台班 | 3 |

精神堡垒二效果图